| СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2 2. Характеристика природных условий 4 3. Современное состояние территории 5 4. Проектная организация территории 5 4.1. Архитектурно- планировочное решение 5 4.2. Организация транспортного и пешеходного движения 7 4.3. План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий 8 4.4. Проект межевания территории 8 4.4.1. Координаты границ земельных участков 10 5. Инженерное оборудование и благоустройство территории 12 6. Рекомендации по строительству 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 – 128 – ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Кол. |  |  | Лист |  | №док |  |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рук. гр. |  |  |  |  | Кравец |  |  |  |  |  | 05.12. |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |
| Арх. |  |  |  |  | Кочева |  |  |  |  |  | 05.12 |  |  |  | П | 1 | 15 |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  | Кочева |  |  |  |  |  | 05.12 |  |  |  | МУП МО ТР «АиГ» |  |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  | Лучшева |  |  |  |  |  | 05.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Введение Проект планировки территории является базовым градостроительным документом, который разрабатывается в соответствии с генеральным планом сельского поселения. Он является его уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана поселка – отдельного района, микрорайона, квартала. В нем уточняются объекты градостроительного проектирования, для которых составляются проекты застройки. Данным проектом планировки территории решаются вопросы: - архитектурно-пространственной и функциональной организации территории; - уточнения и проектирования красных линий и линий регулирования застройки; - границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и инженерного обеспечения; - границ зон земельных участков. Проект решает только принципиальные вопросы размещения строительства. Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру красных линий, границ земельных участков, установления публичных сервитутов, а также используется при разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территорий и объектов. Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. Проект планировки территории разработан в соответствии с требованиями: - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П; - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Изм. |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Земельного кодекса Российской Федерации; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ; - и других норм проектирования. Данный проект выполнен в соответствии с генеральным планом Запорожского сельского поселения, разработанным ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 г. Согласно генерального плана п.Красноармейский рассматриваемая территория находится в зоне проектируемой индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Проект планировки разработан на топографической основе масштаба 1:1000, выполненной МУП МО ТР «АиГ» в 2012г. Графические материалы выполнены в системе ZWCad. Исходные данные: Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания, в п. Красноармейский разработан на основании: - задания на разработку градостроительной документации; - постановления администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района № 18 от 05.03.2012 г. - заявления заказчика вх. № 204 от 1.03.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика природных условий Климат района умеренно-континентальный с короткой теплой зимой и засушливым жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,5ºС, минимальная (-29ºС) наблюдается в январе, максимальная (+42ºС) – в июле. Среднегодовое количество осадков колеблется в интервале 416-500 мм. Темрюкский район относится к III В климатической зоне – нормальной влажности. Преобладают ветры юго-западного и северо-восточного направлений. среднегодовая скорость ветра составляет 5,3-6,9 м/сек. Суммарная повторяемость преобладающих ветров составляет в среднем за год 50%. Скорость ветра любых направлений существенно зависит от сезона года. Как правило, в теплое время года она бывает меньше, чем в холодное. Сильные непрерывные ветры со скоростью более 20 м/с бывают в основном в период с октября по апрель. Сильные ветры определяют режим сгонно-нагонных явлений, амплитуда которых достигает 425 см с максимальным подъемом уровней до 324 см, что вызывает периодические катастрофические последствия. Глубина промерзания грунтов составляет 0,8 м. Геологическое строение. В геологическом строении принимают участие делювиальные покровные четвертичные отложения: суглинок гумусированный, суглинок пылеватый тугопластичный и твердый, полутвердый, просадочный, глина пылеватая твердая, полутвердая. Гидрогеологические условия. Подземные воды приурочены к рыхлым четвертичным отложениям. По техническому составу подземные воды гидро-карбонатно-сульфатные. Питание подземных вод, в целом происходит за счет фильтрации в грунты атмосферных осадков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Современное состояние территории Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект планировки, расположена в восточной части поселка. Участок ограничивают: с севера – железная дорога на Порт Кавказ, с юга и востока - земли администрации Запорожского сельского поселения, с запада – существующая жилая застройка. Площадь проектируемой территории составляет 4,72 га. Территория расположена в границах кадастрового квартала 23:30:0105005. В настоящее время проектируемая территория свободна от застройки. Рассматриваемая территория занята землями сельскохозяйственного назначения (огороды, пашня). Большая часть проектируемой территории расположена в границах временной охранной зоны от памятника археологии — поселения «Красноармейское 4». При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временных охранных зон необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны. Все виды строительных и земляных работ на территории временных охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников археологии. При освоении земельного участка руководствоваться требованиями заключения Управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 25.06.2012 г. 4. Проектная организация территории 4.1. Архитектурно-планировочное решение Архитектурно-планировочное решение проекта планировки территории формируется на базе сложившейся планировочной структуры поселка. Проектируемые улицы, являющиеся продолжением существующих, поддерживают общую планировочную структуру поселка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая зона представлена 32 земельными участками для индивидуального жилищного строительства площадью до 1000 м.кв. В северной части территории предусмотрена детская площадка. Часть территории участков, расположенных в северной части жилого массива, расположены в 100-метровой СЗЗ от железной дороги. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определяется Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог». В пределах охранных зон запрещается строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка леса и кустарника, удаление дернового покрова, закладка огородов, выпас скота, земляные работы. В проекте планировки территории приняты следующие размеры улиц в красных линиях: - главная улица (улица Широкая) – 20,0 м; - улица в жилой застройке (переулок Новый) — от 17,3 до 17,7 м. Линии регулирования застройки со стороны проезжей части приняты на расстоянии 5 метров от красных линий. Численность населения проектируемого жилого образования прогнозируется исходя из условия проживания на данной территории граждан, имеющих троих и более детей, (5,0 человек на 1 семью), что составляет - 160 чел. При этом плотность населения проектируемой территории (в жилых образованиях) составит: 160 чел : 3,19 га = 50 чел/га. Основные технико-экономические показатели. № п/п; Показатели; Кол-во. 1; Площадь проектируемой территории, всего; 4,72 га. в том числе территории:. - жилых зон; 3,19 га. - улиц в красных линиях; 1,37 га. - детской площадки; 0,16 га. 2; Количество участков для жилищного строительства; 32 шт.. 3; Численность населения; 160 чел.. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Организация транспортного и пешеходного движения Улично-дорожная сеть п.Красноармейский запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Проектом планировки предусмотрена транспортная схема, в состав которой вошли улицы следующих категорий: - главная улица – это улица, по которой осуществляется связь жилой территории с общественным центром поселка; - основные улицы в жилой застройке - это улицы, по которым осуществляется связь жилых территорий с главной улицей. Основные показатели элементов уличной сети: - ширина проезжей части проектируемых улиц – 6,0 м; - ширина тротуаров – 1,0 м. Поперечные профили улиц показаны на чертеже ПП-8. Общая цель организации улично-дорожной сети – обеспечение удобных и эффективных транспортных связей, которые должны быть: - беспрерывными (т.е. не содержать изолированных, непроезжих и не связанных с общей системой отрезков пути); - кратчайшими (т.е. минимальными по протяженности); - безопасными (с разделением путей движения пешеходных и транспортных потоков); - экологически невредными (с соблюдением определенных расстояний от зданий - разрывов для защиты застройки от шума, пыли и газа); - функционально эффективными (т.е. обслуживающими максимально большое количество компонентов планировки – зданий, сооружений, плоскостных объектов); экономичными по планировочным параметрам (занимаемой площади и структуре). Поперечные профили улиц запроектированы в пределах красных линий. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий План красных линий выполнен и оформлен в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», с учётом Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации (п. 3.4 и п. 3.9 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, РДС 30-201-98). Для выполнения разбивочного чертежа красных линий в координатах принята геодезическая сетка. Чертеж красных линий и проект межевания выполнены в системе МСК 23 (местная система координат для Краснодарского края). Углы красных линий и поворотные точки осей проектируемых проездов привязаны к системе координат. 4.4. Проект межевания территории Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности границ муниципальных образований и других административно-территориальных образований, границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат. Межевание объектов землеустройства проводится: 1) как технический этап реализации утверждённых проектных решений о местоположении границ объектов землеустройства при образовании новых или упорядочении существующих объектов землеустройства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) как мероприятия по уточнению местоположения на местности границ объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их местоположении путём согласования границ на местности (в данном проекте использовались материалы системы единого государственного реестра земель, привязка к местности выполнена в местной системе координат, общепринятой для территории Краснодарского края – МСК 23); 3) как мероприятие по восстановлению на местности границ объектов землеустройства при наличии в государственном земельном кадастре сведений, позволяющих определить положение границ на местности с точностью межевания объектов землеустройства (проведённая работа позволит в дальнейшем внести в государственный земельный кадастр упомянутые выше необходимые сведения). Проект межевания территории см. на чертеже ПП- 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство территории Проект планировки предусматривает благоустройство территории и включает централизованное газоснабжение, канализование в водонепроницаемые выгребы (при обязательном согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора) и организованное водоотведение с территории. Водоснабжение осуществляется посредством установки накопительных емкостей на каждом отдельном участке, либо - из артезианской скважины, разрешение и документацию на которую необходимо получить в соответствующих службах на стадии рабочего проектирования. Вопросы инженерного оборудования, согласно заданию на разработку градостроительной документации, будут решаться на последующих стадиях проектирования. Удаление твёрдых бытовых отходов предполагается сбором их в одноразовую упаковку и организованным, регулярным вывозом спецтранспортом (на основании договора со специализированной организацией) без устройства мусорных площадок с накопительными баками. Водоотводная сеть улиц и дорог является составной частью общей системы организации поверхностного стока и водоотвода с территории населенного пункта, проектирование этой сети необходимо проводить в комплексной увязке с техническими решениями инженерной подготовки, благоустройства, инфраструктуры. Для системы поверхностного ливневого водоотвода проектируемых участков предлагается открытая система (железобетонные лотки с решетками) со сбросом в проектируемую систему водоотвода поселка. Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, обогащения внешнего облика жилого образования. Озеленение улиц и проездов в основном должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Рекомендации по строительству При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации: - минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания - 0,8 м; - во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания; – в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"; - почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель; - все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"; - инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления"; – здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН 22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края", балл сейсмичности на территориях, расположенными в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ |  |  |  |  | ###### Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| – при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту; – в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками; – все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов"; – при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам нормальной плотности на рядовом портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85. На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций. Для устранения и предупреждения свойств набухания грунтов оснований должны быть предусмотрены следующие мероприятия: - водозащитные мероприятия; - предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов; - применение компенсирующих песчаных подушек; - полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим; - полная или частичная прорезка фундаментами слоя набухающего грунта. Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным. Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 - 128 – ПЗ | ###### Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба. Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 - 128– ПЗ | ###### Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |